磁卡读写器

MSR900S规格书

- 简介:

欢迎使用MSR系列磁卡读写器，它是本公司研制开发的磁卡读写设备系列产品。它是一个智能的，可编程的磁卡读写器，广泛应用于银行系统、税控系统、安全管理系统、会员管理系统以及相关的应用。

2.特点:

- 兼容指令：100% 兼容 MSR206 指令集

- 简单便捷：内置电池无需外部电源，无需安装驱动

- 读写功能：实现高/低抗磁条（300-4000 OE）全三轨读写功能

- 读写格式：支持 ISO， AAMVA DMV 用户自定义等多种磁记录格式读写

- 盲读功能：读卡/存折时可实现对不同记录标准的盲读

- 稳定性：适用性强，整机稳定可靠，错误率 < 0.5%

- 使用寿命：100万次读写磁头寿命

- 协议命令：简单协议指令读写磁卡命令

- 支持系统：支持WINDOW 98/XP/WISTA/WIN7/WIN8系统，提供DLL方便二次开发

3.技术参数:

| 电力 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供电电源 | 5V |  |
| 内置电池容量 | 600mAh |  |
| 功耗 | 读卡 | 50mA±15% |
|  | 写卡 | 2800mA±15% |
| 通讯接口 | USB |  |
| 产品 |  |  |
| 型号 | MSR900S |  |
| 材质 | ABS 94V(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯) |  |
| 尺寸 | 150毫米(L)X50毫米(W)X53毫米(H) |  |
| 重量 | 950克 |  |
| 颜色 | 黑色 |  |
| 环境 |  |  |
| 工作温度 | -10℃ ~ 55 ℃ |  |
| 工作湿度 | 10%~85% 相对湿度 |  |
| 存储温度 | -30℃~70℃ |  |
| 存储湿度 | 10%~90% 相对湿度 |  |
| 性能 |  |  |
| 磁道 | 1、2、3轨道读写 |  |
| 记录密度 | 一、三轨 | 210BPI |
|  | 二轨道 | 75/210BPI可选 |
| 卡片兼容性 | 读写300~4000 OE磁卡 |  |
| 操作速度 | 读卡 | 6.3~250厘米/秒 |
|  | ## 写卡 | ## 10~100厘米/秒 |
| 卡厚度 | PVC 0.76±0.08毫米 |  |
| 误差率 | 读卡小于0.5%、写卡小于0.8% |  |
| 磁头寿命 | 大约100万次 |  |
| 安全认证 |  |  |
| 认证 | CE, FCC,ROHS |  |