R16-7DB

远距离一体化读写器

R16-7DB为一体化设计的UHF频段读写器，其具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点，可广泛的应用于各种RFID系统中。

- 产品特性

- 支持ISO18000-6B和EPC Class1 GEN2等多种国际标准；

- 一体化结构设计，外形大方美观，适用于室外环境；

- 集成高性能线极化天线，稳定识别距离远；

- 支持标签回波信号检测、标签数据过滤、时钟戳及输入输出等功能；

- 识别速度快，识别单标签可达140次/秒；

- 采用跳频工作模式，抗干扰能力强，识别灵敏度高；

- 支持多种语言开发，如：VC、VB、C#等；

- 支持在线升级，具有丰富的通信接口，另可根据用户需求定制。

2、应用场合

- 仓储管理

- 供应链管理

- 车辆管理

- 生产线管理

- 溯源管理

- 资产管理

- 人员管理

- 考勤管理

- 产品防伪管理

- 技术指标

| 型 号 | R16-7DB |
| --- | --- |
| 支持的协议 | ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPC GEN2） |
| 工作频率 | 标准配置ISM 902～928MHz和ISM 865～868MHz可选，可定制其它频段 |
| 工作方式 | 软件设定跳频或定频工作 |
| 射频功率 | 0~30dBm，软件可调 |
| 读卡速度 | 由软件设置，单卡平均读取时每64bits小于6ms |
| 读卡方式 | 定时自动读卡和外触发控制读卡，由软件设置 |
| 通信接口 | N型：Wiegand26/34, RS485，RS232 E型：Wiegand26/34, RS232，TCP |
| 输入接口 | 1路触发输入 |
| 读卡距离 | 0-5 m |
| 状态提示 | 蜂鸣器 |
| 天 线 | 内置线极化天线，增益7dBi |
| 供电电源 | DC＋9V (配电源适配器)，接头为航空插头 |
| 外形尺寸 | 215mm×215mm×50mm |
| 重 量 | 0.8 Kg（带包装1.8kg） |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |

R16-8DB

远距离一体化读写器

R16-8DB为一体化设计的UHF频段读写器，其具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点，可广泛的应用于各种RFID系统中。

- 产品特性

- 支持ISO18000-6B和EPC Class1 GEN2等多种国际标准；

- 一体化结构设计，外形大方美观，适用于室外环境；

- 集成高性能线极化天线，稳定识别距离远；

- 支持标签回波信号检测、标签数据过滤、时钟戳及输入输出等功能；

- 识别速度快，识别单标签可达140次/秒；

- 采用跳频工作模式，抗干扰能力强，识别灵敏度高；

- 支持多种语言开发，如：VC、VB、C#等；

- 支持在线升级，具有丰富的通信接口，另可根据用户需求定制。

2、应用场合

- 仓储管理

- 供应链管理

- 车辆管理

- 生产线管理

- 溯源管理

- 资产管理

- 人员管理

- 考勤管理

- 产品防伪管理

- 技术指标

| 型 号 | R16-8DB |
| --- | --- |
| 支持的协议 | ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPC GEN2） |
| 工作频率 | 标准配置ISM 902～928MHz和ISM 865～868MHz可选，可定制其它频段 |
| 工作方式 | 广谱跳频（FHSS） |
| 射频功率 | 0~30dBm，软件可调 |
| 读卡速度 | 由软件设置，单卡平均读取时每64bits小于6ms |
| 读卡方式 | 定时自动读卡和外触发控制读卡，由软件设置 |
| 通信接口 | N型：Wiegand26/34, RS485，RS232 E型：Wiegand26/34, RS232，TCP |
| 输入接口 | 1路触发输入 |
| 读卡距离 | 大于12 m |
| 状态提示 | 蜂鸣器 |
| 天 线 | 内置线极化天线，增益8dBi |
| 供电电源 | DC＋9V (配电源适配器)，接头为航空插头 |
| 外形尺寸 | 440mm×440mm×50mm |
| 重 量 | 4 Kg |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |

R16-9DB

远距离一体化读写器

R16-9DB为一体化设计的UHF频段读写器，其具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点，可广泛的应用于各种RFID系统中。

- 产品特性

- 支持ISO18000-6B和EPC Class1 GEN2等多种国际标准；

- 一体化结构设计，外形大方美观，适用于室外环境；

- 集成高性能线极化天线，稳定识别距离远；

- 支持标签回波信号检测、标签数据过滤、时钟戳及输入输出等功能；

- 识别速度快，识别单标签可达140次/秒；

- 采用跳频工作模式，抗干扰能力强，识别灵敏度高；

- 支持多种语言开发，如：VC、VB、C#等；

- 支持在线升级，具有丰富的通信接口，另可根据用户需求定制。

2、应用场合

- 仓储管理

- 供应链管理

- 车辆管理

- 生产线管理

- 溯源管理

- 资产管理

- 人员管理

- 考勤管理

- 产品防伪管理

- 技术指标

| 型 号 | R16-9DB |
| --- | --- |
| 支持的协议 | ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPC GEN2） |
| 工作频率 | 标准配置ISM 902～928MHz和ISM 865～868MHz可选，可定制其它频段 |
| 工作方式 | 广谱跳频（FHSS） |
| 射频功率 | 0~30dBm，软件可调 |
| 读卡速度 | 由软件设置，单卡平均读取时每64bits小于6ms |
| 读卡方式 | 定时自动读卡和外触发控制读卡，由软件设置 |
| 通信接口 | N型：Wiegand26/34, RS485，RS232 E型：Wiegand26/34, RS232，TCP |
| 输入接口 | 1路触发输入 |
| 读卡距离 | 大于12 m |
| 状态提示 | 蜂鸣器 |
| 天 线 | 内置线极化天线，增益9dBi |
| 供电电源 | DC＋9V (配电源适配器)，接头为航空插头 |
| 外形尺寸 | 257mm×257mm×42mm |
| 重 量 | 1.45Kg（带包装2.45kg） |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |

R16-10DB

远距离一体化读写器

R16-10DB为一体化设计的UHF频段读写器，其具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点，可广泛的应用于各种RFID系统中。

- 产品特性

- 支持ISO18000-6B和EPC Class1 GEN2等多种国际标准；

- 一体化结构设计，外形大方美观，适用于室外环境；

- 集成高性能线极化天线，稳定识别距离远；

- 支持标签回波信号检测、标签数据过滤、时钟戳及输入输出等功能；

- 识别速度快，识别单标签可达140次/秒；

- 采用跳频工作模式，抗干扰能力强，识别灵敏度高；

- 支持多种语言开发，如：VC、VB、C#等；

- 支持在线升级，具有丰富的通信接口，另可根据用户需求定制。

2、应用场合

- 仓储管理

- 供应链管理

- 车辆管理

- 生产线管理

- 溯源管理

- 资产管理

- 人员管理

- 考勤管理

- 产品防伪管理

- 技术指标

| 型 号 | R16-10DB |
| --- | --- |
| 支持的协议 | ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPC GEN2） |
| 工作频率 | 标准配置ISM 902～928MHz和ISM 865～868MHz可选，可定制其它频段 |
| 工作方式 | 广谱跳频（FHSS） |
| 射频功率 | 0~30dBm，软件可调 |
| 读卡速度 | 由软件设置，单卡平均读取时每64bits小于6ms |
| 读卡方式 | 定时自动读卡和外触发控制读卡，由软件设置 |
| 通信接口 | N型：Wiegand26/34, RS485，RS232 E型：Wiegand26/34, RS232，TCP |
| 输入接口 | 1路触发输入 |
| 读卡距离 | 大于12 m |
| 状态提示 | 蜂鸣器 |
| 天 线 | 内置线极化天线，增益10dBi |
| 供电电源 | DC＋9V (配电源适配器)，接头为航空插头 |
| 外形尺寸 | 240mm×420mm×56mm |
| 重 量 | 1.55 Kg（带包装3kg） |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |

R16-12DB

远距离一体化读写器

R16-12DB为一体化设计的UHF频段读写器，其具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点，可广泛的应用于各种RFID系统中。

- 产品特性

- 支持ISO18000-6B和EPC Class1 GEN2等多种国际标准；

- 一体化结构设计，外形大方美观，适用于室外环境；

- 集成高性能线极化天线，稳定识别距离远；

- 支持标签回波信号检测、标签数据过滤、时钟戳及输入输出等功能；

- 识别速度快，识别单标签可达140次/秒；

- 采用跳频工作模式，抗干扰能力强，识别灵敏度高；

- 支持多种语言开发，如：VC、VB、C#等；

- 支持在线升级，具有丰富的通信接口，另可根据用户需求定制。

2、应用场合

- 仓储管理

- 供应链管理

- 车辆管理

- 生产线管理

- 溯源管理

- 资产管理

- 人员管理

- 考勤管理

- 产品防伪管理

- 技术指标

| 型 号 | R16-12DB |
| --- | --- |
| 支持的协议 | ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPC GEN2） |
| 工作频率 | 标准配置ISM 902～928MHz和ISM 865～868MHz可选，可定制其它频段 |
| 工作方式 | 广谱跳频（FHSS） |
| 射频功率 | 0~30dBm，软件可调 |
| 读卡速度 | 由软件设置，单卡平均读取时每64bits小于6ms |
| 读卡方式 | 定时自动读卡和外触发控制读卡，由软件设置 |
| 通信接口 | N型：Wiegand26/34, RS485，RS232 E型：Wiegand26/34, RS232，TCP |
| 输入接口 | 1路触发输入 |
| 读卡距离 | 大于12 m |
| 状态提示 | 蜂鸣器 |
| 天 线 | 内置线极化天线，增益12dBi |
| 供电电源 | DC＋9V (配电源适配器)，接头为航空插头 |
| 外形尺寸 | 445mm×445mm×35mm |
| 重 量 | 2.55 Kg（带包装4.65kg） |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |