- R20D读卡器是一款125kHz免驱动读取ID读卡设备。在使用过程中，可以随意拨插（即插即用），不用外加电源，用户不用加载任何驱动程序，能读出RFID卡内的序列号并通过数据接口输出至电脑，相当于自动键盘输号。

- 1 基本参数

| - 项目 | - 参数 | - 项目 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 工作频段 | - 125Khz | - 读卡类型 | - TK4001、EM4100等ID卡 |
| - 重 量 | - 140G | - 尺 寸 | - 104mm×68mm×10mm |
| - 读卡距离 | - 0~80mm | - 读卡时间 | - ＜100mS |
| - 读卡速度 | - 0.2S | - 读卡间距 | - 0.5S |
| - 通讯接口 | - USB | - 工作温度 | - -20℃—70℃ |
| - 工作电压 | - 5V | - 工作电流 | - 100mA |
| - 操作系统 | - Win XP\Win CE\Win 7\Win 10\LIUNX\Vista\Android |  |  |
| - 其 他 | - 状态指示灯：2色LED（“红色”电源LED，“绿色”状态指示灯） - 内置喇叭：蜂鸣器，可控制LED和蜂鸣器 - 输出格式：支持定制格式 |  |  |

- 2  使用方法及注意事项

- 2.1  使用/安装方法

- ① 将数据线一端接到计算机的对应接口，另一端接到读卡器的通讯口，读卡器从“滴”一声开始进入自检及初始化；

- ② 当读卡器指示灯呈“红色”，以示读卡器进入等待刷卡状态。

- 注：测试读卡器读取标签方法：打开计算机的输出软件（如：记事本\WORD\EXCEL等编辑器），将卡靠近读卡器，此时输出软件的光标处显示标签卡号。

- 2.2检测读卡器连接电脑的方法

- 读卡器进入刷卡状态，打开电脑“设备管理器”，检查选项菜单中是否出现人体学输入设备，如有出现，则表明设备已成功接入电脑。

- 2.3  注意事项及简易故障排除

- 若将数据连接线直接插入充电插头，会造成读卡不成功。

- 影响读卡距离的因素较多，因采用不同的协议，不同的天线设计、周围的环境（主要是金属物）和不同的卡片等，都会影响到实际的读卡距离。

- 如果读卡器读卡距离过长，会造成读卡不稳定或失败，避免在临界状态(刚能读卡的距离)读卡。同时过近的两个读卡器也会互相干扰。

- 读卡的方式，建议用卡片正对着读卡器自然靠近，用卡片从侧面快速划过的读卡方法不可取，不保证刷卡成功。

- 刷卡时，建议不要操作鼠标，避免传送数据出错。

- 读卡器与电脑之间的通信电缆长度应小于15米。

- 刷卡没反应：接口是否插好；射频卡是否为对应的RFID卡类；射频卡是否已坏；是否另有射频卡处于读卡范围内。

- 转送数据出错：刷卡时是否操作了鼠标；是否处于强电磁场干扰的环境中读卡；读卡器与电脑之间的通信电缆是否过长；是否处于临界状态读卡。

- 3 应用领域

- 广泛应用于网吧、会员管理、KTV影视VOD点歌系统、快餐店点餐系统、办公/商场/洗浴中心储物箱的安全控制，各种防伪系统及生产过程控制，数据采集等领域。

- 4 产品图片