条码/125Khz蓝牙扫描器

规

格

书

品名： R58BD

R58BD是一款基于条码识别、RFID无线射频识别技术并结合蓝牙通讯的一款支持一维码/二维码/125Khz非接触式射频卡专用读卡器兼条码扫描器。不仅功耗低，待机时间可长达3年，改变了传统的数据线传送方式，也无需另外加载电源（读卡器自带锂电池），只需要接收端蓝牙和读卡器蓝牙配对成功，即可直接将条码数据/RFID卡的UID号，通过蓝牙上传至设备接收端。

1  产品参数

| - 项目 | - 参数 | - 产品图 |
| --- | --- | --- |
| - 型号 | - R58BD |  |
| - 工作频段 | - 125Khz |  |
| - 读卡类型 | - TK4100 EM4100等兼容ID卡 |  |
| - 条码类型 | - 一维码、二维码、屏幕码 |  |
| - 通讯方式 | - 蓝牙/2.4G无线 |  |
| - 格 式 | - 默认8位16进制（可软件设置格式，如：10位10进制/10位16进制等） |  |
| - 读卡距离 | - 20mm-60mm（具体有效读卡距离与卡片有关） |  |
| - 读卡速率 | - 106K/Bit |  |
| - 读卡速度 | - 0.1S |  |
| - 读卡间距 | - 0.5S |  |
| - 读卡时间 | - ＜100mS |  |
| - 工作温度 | - -20℃—70℃ |  |
| - 工作电流 | - 100mA |  |
| - 充电电压 | - 5V |  |
| - 电池容量 | - 1000MA/H |  |
| - 尺 寸 | - 105m×48mm×25mm（产品）/143mm×90mm×61mm（含包装） |  |
| - 重 量 | - 50G（净重）/200G（含包装） |  |
| - 操作系统 | - IOS\WINXP\Win 7\Win 10\Android\LINUX等操作系统 |  |
| - 其 他 | - 状态指示灯：4色LED（“白色”连接状态，红色扫描确认，“蓝色”指示灯，绿色充电指示灯） - 内置蜂鸣器提示音 |  |

2  产品特点

- 无需密码认证配对，看直接配对。

- 扫码灵敏识别率高

- 1000mA/H大容量电池超长待机

- 读卡器通讯距离远，稳定通讯距离达10米。

- 充满电，待机时间长。（正常充电8小时，待机时间可达1年）。

- 传送速度快，无需加载程序。

- 可直接用手机充电器插头直接充电。

- 数据输出默认回车功能，无需手动选择。

- 广泛应用于Windows、IOS、Android等具有蓝牙通讯的设备。

3  使用方法（以下操作均以IOS系统为例）

第一步，打开手机或其他操作平台的蓝牙功能，并找到蓝牙的操作界面（如图1）：

图1

第二步，按下蓝牙读卡器上的蓝色按钮1秒。此时，读卡器的左边第一个指示灯闪烁，操作平台的蓝牙界面搜索栏中出现“SYC Bluetooth”名称（即蓝牙读卡器的蓝牙名称）（如图3）。

图3

第三步，选择操作平台中“SYC Bluetooth”选项，如出现“已连接”字样，表示读卡器与设备完成连接，进入刷卡等待状态（如图4）。

图4

第四步，打开操作平台中的文档（例如：Word、记事本、备忘录、Excel等软件），将卡片靠近蓝牙读卡器的取卡区域或者按住蓝色按钮扫码，此时编辑文档软件中就有数据输出（如图5）。

图5

4  注意事项

- 该读卡器只读取射频卡和条码，包括 13.56M的 和 125Khz的EM卡，一维码 和 二维码，不支持读取蓝牙卡数据（蓝牙卡频段为2.4G）；

- 刷卡读取卡片数据时，请将手机或者其他平台的输入法切换成英文状态，以便更完整的输出卡片数据；

- 读卡的方式，建议用卡片正对着读卡器自然靠近，用卡片从侧面快速划过的读卡方法不可取，不保证刷卡成功。

- 配置的数据线不具有通讯功能，仅限于给读卡器充电，读卡器不可借助该数据线将数据上传至操作平台。

- 影响读卡距离的因素较多，因采用不同的协议，不同的天线设计、周围的环境（主要是金属物）和不同的卡片等，都会影响到实际的读卡距离；

- 读卡器自带休眠系统。当读卡器不使用时，60S后自动休眠，如需重新开启，重新按按钮，读卡器可重新进入工作状态。

5  产品图片