产品使用手册

一、功能特点：

◆ 3000用户高速容量存储和读取

◆ 工作模式自由转换，可以当密码读头使用，也可以当一体机使用

◆ WG26\34输出和输入

◆ 可设置管理卡对用户权限轻松操作

◆ 有源和无源电锁信号输出

◆ 进口继电器双节点信号输出

二、产品简介

（1）技术参数

工作电压：DC12V

静态电流：≤30mA

读卡距离：5-10cm

存储容量：3000用户卡

电锁输出：有源或无源可选

开门时间：0-255秒

环境温度：-20℃-70℃

外观尺寸:140x70x16mm

（2）功能设置表

三、设置及使用方法

附加：指示灯休眠（按*44332211#）指示灯常亮（按*11223344#）

1、初始开门密码7890，编程密码881122

2、设置开门通用密码

按  *  编程密码  #   9  输入4位密码  #

注：默认是7890，如输入0000即可取消通用密码。

3、添加卡型用户（两种方法任选一）

（1）直接添加（推荐使用）

按  *  编程密码   #   1  刷卡 （如有多张卡请连

续刷卡，完成后按*号键退出）

（2） 输入编号添加（删除卡用编号删除例如0001时）

按  *  编程密码   #   1    4 位用户编码  # 读卡

注：用户编码为任意4位，连续读卡编码自动加1。

4、删除单个用户（3种方法删除）

按  *  编程密码   #   4  刷卡

按  *  编程密码   #   4  输入用户编码   #

按  *  编程密码   #   4  输入10位卡号  #

注：在编程状态下可以连续操作。

5、删除全部用户

按  *  编程密码   #   5  输入编程密码或刷主卡 #

注：蜂鸣器鸣响一声，表示删除全部用户成功。

6、修改开门延时时间

按  *  编程密码   #   7  输入开门时间  #

注：开门延时为0-255秒，默认3秒，最长255秒。

7、系统初始化

按  *  编程密码  #   8  输入编程密码  #

注：蜂鸣器鸣响一声表示初始化成功，清除所有设置项。

8、修改编程密码

按  *  编程密码   #   0  新密码  #   新密码  #

注：蜂鸣器响一声操作成功（密码长度为1-8位）。

9、设置管理卡（增加卡和删除卡）

按  *  编程密码  #   9  刷卡

注：刷第一张是增加卡，刷第二张是删除卡。该功能

是方便操作增加和删除用户卡，设置好增加和删除卡后，

直接刷增加卡或删除卡就可以进入增加或删除用户状态。

10、快捷操作设置

通过设置好管理卡直接刷卡操作

(1) 刷增加卡，进入添加用户卡状态

(2) 刷删除卡，进入删除用户卡状态

11、添加密码型用户

按  *  编程密码   #    2  4位用户编号  用户密码    #

注：4位用户编号（例如1就输入0001），用户密码(0-8位）

蜂鸣器鸣响一声，表示添加密码型用户操作成功，继续输

入用户编码可连续添加密码型用户（注：一个用户编号只能

添加一个用户密码或一张卡，不能同时使用）。

12、添加卡加密码型用户

按  *  编程密码   #   3  4位用户编号  4位用户密码  #  刷卡

蜂鸣器鸣响一声，表示添加卡+密码型用户操作成功，

继续输入用户编码可连续添加卡加密码型用户（使用时先刷

卡绿灯闪烁再输入4位密码即可开门）。

13、修改用户密码

按  *  编程密码   #   6  4位用户编码  4位新密码  #

注：在编程状态下可以连续操作。

14、退出编程模式

按  *  退出编程模式，无动作10秒自动退出

四、门禁机跳线设置

(1) J1 有源和无源输出设置，当1和2连接时COM、

NC、NO为开关量信号输出，当2和3连接时COM和GND

短接，为有源信号输出。（注：接自动门时请将J1

1和2相连，然后将COM和NO接入自动门触发端口即可）

(2)  RESET复位设置，短路RESET后通电即可初始化

编程密码。（注：初始化不会清空人员数据）

五、门禁机模式转换

（1）门禁机模式：短接RESET即可恢复门禁模式

（2）读头模式（韦根26输出）：将D0和GND连接后通电等待绿灯闪

烁时将D0和GND断开，断开后滴一声完成转换。

（3）读头模式（韦根34输出）：将D1和GND连接后通电等绿灯闪烁时

将D1和GND断开，断开后滴一声完成转换。

六、接线示意图

1、专用电源接线图

2、普通电源接线图