U-P004门禁读卡器

安装使用前仔细阅读本说明书

1　产品特点：

产品材质：塑料外壳

超低功耗：待机电流小于30mA。

输出格式：WG26。

搜索速度快：刷卡至开门时间小于0.1S。

2　技术参数：

| 读卡类型：EM/MF | 防水等级：IP68 |
| --- | --- |
| 工作电压：DC9-12V | 静态电流：≤30mA |
| 读卡距离: 3-6cm | 环境温度：-45～60℃ |
| 环境湿度：10%-90%RH | 外形尺寸：86*86*19mm |

3　安装方法：

3.1　在墙上按机器底壳的孔径尺寸打好孔或装好配线盒。

用所配备的螺钉固定好底壳到配线盒或墙上。（如图1）

图1

3.2　把引出线从底壳的出线孔穿出，连接需要的线。

不用的线请用绝缘胶布隔离开再包好，以防短路。

3.3  接完线，安装前壳到底壳上，最后旋紧螺钉固定好前壳和底盖。

- 引出线说明：

| 线序 | 标识 | 颜色 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED | 蓝 | 接控制器LED控制端 |
| 2 | Beeper | 黄 | 接控制器Beeper控制端 |
| 3 | D0 | 绿 | 韦根输出线D0 |
| 4 | D1 | 白 | 韦根输出线D1 |
| 5 | +12V | 红 | 电源+12V |
| 6 | GND | 黑 | 电源地线 |

5  接线图：

图2:接线图

- 包装清单

| 名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门禁读卡器 | U-P004 | 1 |  |
| 说明书 | U-P004 | 1 |  |
| 自攻螺丝 |  | 2 |  |
| 胶赛胶塞 |  | 2 |  |

##### 温馨提示：

* 请不要私自修理机器，如有问题，请返回厂家维修。

* 在安装在墙上之前，如果要打孔，请仔细检查暗线或线管，防止钻孔时钻断

暗线等引来不必要的麻烦。在钻孔或固定线夹的时候要使用安全眼镜。

* 如果产品升级，说明书将有可能有所不同，恕不另行通知。