W20A-USB读写器

目录

1  概述   ………………………………………………………………………………  1

2  产品参数   …………………………………………………………………………  1

3  使用方法及注意事项

2

2

3.1  与PC连接  ……………………………………………………………………  2

3.2  DEMO界面  ……………………………………………………………………  2

3.3  系统命令

2

3

3

4

4

3.3.1  设置波特率  ……………………………………………………………  2

3.3.2  读取和设置读写器的ID号   …………………………………………  3

3.3.3  读取和设置读写器的序列号  …………………………………………  3

3.3.4  led、led-R和buzzer控制  …………………………………………  4

3.3.5  读卡器硬件状态切换  …………………………………………………  4

3.4   S50、S70操作

3.4.1  选项介绍  ………………………………………………………………  4

3.4.2  读卡  ……………………………………………………………………  5

3.4.3  写卡  ……………………………………………………………………  5

3.4.4  读卡号  …………………………………………………………………  6

3.4.5  初始化、加值和减值  …………………………………………………  6

3.5  Ultralight

7

7

7

7

3.5.1  介绍  ……………………………………………………………………  9

3.5.2  读卡序列号  ……………………………………………………………  9

3.5.3  Halt  …………………………………………………………………… 10

3.5.4  读写操作  ……………………………………………………………… 10

3.6  ISO14443B

8

8

9

9

3.6.1  读卡序列号  ………………………………………………………… 10

3.6.2  Attrib操作  ………………………………………………………… 11

3.6.3  发送数据  …………………………………………………………… 11

3.6.4  身份证读取和检测

3.7  ISO15693

3.7.1  介绍  ………………………………………………………………   9

3.7.2  防冲突  ……………………………………………………………  10

3.7.3  读卡片  ……………………………………………………………  10

3.7.4  写卡片  ……………………………………………………………  10

3.7.5  锁定块  ……………………………………………………………  11

3.7.6  AFI和DSFID   ……………………………………………………  12

3.7.7  系统信息  …………………………………………………………  12

3.7.8  块安全位  …………………………………………………………  13

4  应用领域  ………………………………………………………………… 13

5  产品型号  ………………………………………………………………… 13

1  概述

W20A读写器采用13.56M非接触射频技术设计而成的通用型读卡器，读取稳定精准可靠。该系列读写器采用USB等数据传输方式与计算机相连接，使计算机二次开发变得更为简单。

2  产品参数

- 支持卡片：支持Mifare标准，S50和S70等

- 操作系统：Windows 98、Windows XP（32\64）Windows 7

- 支持的协议：ISO14443A  ISO1443B  ISO15693

- 二次开发语言：Linux Jave、Linux QT、Delphi、VC6.0、C#、VB

- 读卡距离：80MM

- 读卡时间：＜100MS

- 读卡速度：0.2S

- 读卡间隔：0.5S

- 尺寸：104MM×68MM×10MM

- 重量：100G

- 工作环境：温度（-20℃~85℃）  湿度（5%~95%）

- 工作电压：DC3.3V – DC4.5V

- 工作电流：100mA

- 状态指示灯：2色LED（1色“红色”-电源LED，1色“绿色”-状态指示灯）

- 内置喇叭：蜂鸣器，可控制LED和蜂鸣器

3  使用方法及注意事项

3.1  与PC连接

将迷你USB口连接到电脑上，将USB 接口连接到读写器上。

3.2  DEMO界面

双击桌面上的读卡器图标进入DEMO。在DEMO界面里，每次点击按键的执行结果在界面的右侧显示。

3.3  系统命令

## 3.3.1  设置波特率

此处为115200，点击设置按钮。右边显示栏提示操作成功。如图：

## 3.3.2  读取和设置读写器的ID号：

点击读取ID按钮，即可读取机器ID号。在空白处填写要设置的ID号，此处的号码为十六进制范围(0~FF)。此处设置为0F，点击设置。如图：

## 3.3.3  读取和设置读写器的序列号：

点击读取按钮读取机器序列号。在空白处填写要设置的序列号，范围为十六进制8个字节，此处填写为16个F。点击设置完成操作。

## 3.3.4  led 、led-R和buzzer控制：

每一周期为20ms，周期最大值为50周期。然后填写循环的次数。点击设置完成操作。

## 3.3.5  主动读卡与被动读卡

## 3.4   S50、S70操作

## 3.4.1  选项介绍：

- S50、S70遵守ISO14443A协议。

- Idea：一个卡操作；All多个卡操作。

- KeyA：密钥A类；

KeyB：密钥B类

- 起始块：IC卡存储一共分为16扇区（1024字节），每个扇区4个存储块，每块为16字节。每个扇区的块3(即第四块) 包含了该扇区的密码A(6个字节)、存取控制(4个字节)、密码B(6个字节)，是一个特殊的块。其余三个块是一般的数据块。但扇区0的块0是特殊的，是厂商代码，已固化，不可改写。（本软件中采用十六进制表示起始块）

- 块的数量：是从起始块偏移的数量。

- 密钥：默认为6个字节的十六进制全F。

- Halt：停止状态。是卡操作完后转换到Halt模式，此时并未离开磁场。

## 3.4.2  读卡：

选择Idea单卡或者All多卡操作，选择密钥类型，选择起始块和要读取多少块数量，输入密钥值，点击读卡即可读出选择块的值在右边显示。（也可以选连续读）如图：读第二个扇区。

## 3.4.3  写卡：

选择Idea单卡或者All多卡操作，选择密钥类型，选择起始块和要写入多少块数量，输入密钥值，输入要写入的数据（十六进制表示），点击写卡即可写入选择块的值在右边显示操作成功。在点击读卡即可看到刚写入的数据。（也可以选择连续写）如图：写第二个扇区第一个块。

## 3.4.4  读卡号：

选择Idea单卡或者All多卡操作，选择no halt或者halt。点击读卡号即可。如图：

## 3.4.5  初始化、加值和减值

选择Idle单卡或者All多卡操作，选择密钥类型，输入密钥值，输入扇区，输入初始值、加值或者减值。在点击初始化、加值或者减值即可完成操作。（初始化值、加值和减值的数据使用十六进制表示，存储时会由前向后、以低到高）例如：初始化为 00 88 00 00,，加00 80 00 00，等于00 08 10 00如图：

3.5  Ultralight

## 3.5.1  介绍

- 此卡遵守ISO14443A协议。

- 存储数据采用512bit，分为16页，一页4个字节。

- 80bit被保留制造商的数据，16bit被用于读出仅锁定机构，32bit（3页）作为OTP区域，384bit（4-15页）用户可编程读/写存储器。

## 3.5.2  读卡序列号：

选择Idle单卡或者All多卡操作，点击Read读取或者连续读，如图：

## 3.5.3  Halt：

停止状态。当卡处于Halt状态下不能对卡进行任何操作。

## 3.5.4  读写操作：

选择要读的页，选择Idle单卡或者All多卡操作，点击读卡即可完成操作或者连续读。将写的数据输入，点击Write进行写操作或者连续写。如图：

3.6  ISO14443B

## 3.6.1  读卡序列号

点击卡请求，即可读出卡的序列号。如图：

## 3.6.2  Attrib操作：

输入ID卡号（4个字节），进行Attrib操作，如图：

## 3.6.3  发送数据

输入要发送的数据，点击发送数据完成操作。如图：

## 3.6.4  身份证读取和检测

点击读取或者连续读即可读取。点检检测验证身份证真假。如图：

## 3.7  ISO15693

## 3.7.1  介绍

- 此卡遵守ISO15693协议。

- 存储采用896bit用户数据，分为28个块，每个块4字节。

- 标志位：根据标志位来判断卡的属性。从而选择卡片进行操作。

- 起始块：此处为十六进制表示0-1b即0-27。（28块）。

- 块数量：从填写的块算起到停止块。也是十六进制表示。

## 3.7.2  防冲突

此选项可以使卡片不冲突而选择一张卡。如图：

## 3.7.3  读卡片

选择对应的标志位，输入起始块地址，输入需要读的块数量，点击卡片读即可读出数据，也可以点击连续读。如图：读出一个块的数据。

## 3.7.4  写卡片

选择标志位，输入起始块地址和到停止块地址的偏移数量，输入要写入的数据，点击卡片写或者连续写即可完成写操作。如图：

## 3.7.5  锁定块

输入要锁定的块，当块锁定后不允许更改数据，起到保护作用，选择标志位，点击锁定即可锁定完成操作。如图：

## 3.7.6  AFI和DSFID

选择标志位，输入AFI或者DSFID值，点击写AFI或者DSFID即可写入，点击锁定AFI或者锁定DSFID即可锁定。如图：

## 3.7.7  系统信息

选择标志位，点击系统信息，即可查看卡的基本信息。

## 3.7.8  块安全位

选择标志位，输入要检查的锁定块状态的起始块和偏移块数量，每个块一个字节代表如果是01代表已经锁定，00无锁定，点击块安全位查看。如图：

4  应用领域

广泛应用于非接触智能水、电、气三表，桌面读卡器，汽车电子感应锁配套，网吧、会员管理、KTV影视VOD点歌系统、快餐店点餐系统、办公/商场/洗浴中心储物箱的安全控制，各种防伪系统及生产过程控制，数据采集等领域。

5  产品型号

| 型号 | W10A | W1093 | W10Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口 | USB | USB | USB |
| 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 支持 协议 | 14443A协议 | 15693协议 | 14443A协议和15693协议 |